Załącznik nr 2 do SIWZ

Specyfikacja techniczna modernizowanej części oświetlenia technologicznego

dużej sceny Białostockiego Teatru Lalek

| Lp. | wyszczególnienie | jm. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputerowy pulpit nastawczo-sterowniczy, posiadający wyjścia i licencję na obsługę min. 2048 kanałów DMX, z możliwością rozszerzenia do min. 8192 kanałów DMX. Wyposażony w co najmniej dwa uchylne ekrany dotykowe, dwa zmotoryzowane potencjometry „master” (100mm), 10 zmotoryzowanych potencjometrów „playback” (100mm), 4 kołowe enkodery – feedback, 2 porty Ethernet POE, 3 złącza dla dodatkowych monitorów zewnętrznych, 7 portów USB, złącze RS 232, złącza MIDI. Z możliwością programową obsługi co najmniej 10.000 kanałów kontrolnych, 10.000 cue, 999 list cue, 30 stron playbacków. Obsługujący co najmniej kilka różnych protokołów Ethernet w tym: ETCNet2, Net3/ACN, Artnet, Avab UDP. Urządzenie posiadające wirtualny mediaserwer z możliwością importowania obrazów. | kpl | 1 |
| 2 | Monitor dotykowy min. 24 cale, czas reakcji nie dłuższy niż 5 ms. | szt. | 1 |
| 3 | Dystrybutor – wzmacniacz sygnału DMX. 1 wejście i 6 wyjść, izolowanych optycznie sygnału DMX. Przystosowany do montażu w systemie rack 19” wysokość montażowa – 1U. Wyposażony w gniazda XLR 5pin. Wszystkie gniazda zamontowane na płycie czołowej urządzenia. Dystrybutor posiada lampki kontrolne zaniku sygnału DMX i zasilania. | szt. | 1 |
| 4 | Sterowany sygnałem DMX regulator napięcia 24 x 2.5kW. zasilanie 220-240V AC, 3-fazowe lub 1-fazowe. Przewidziana możliwość łatwego montażu zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Obudowa do instalacji naściennej. Chłodzenie konwekcyjne – bez wentylatorów mechanicznych. Skuteczne filtry przeciwzakłóceniowe o tłumieniu min. 160 µs. Dwa wejścia DMX, dowolne przyporządkowanie adresów DMX. Pełna dowolność wyboru krzywej regulacji lub funkcji non-dim dla każdego obwodu. Panel procesora łatwy w obsłudze, wymianie, wyposażony we wtyki i gniazda połączeniowe. Wygodna przestrzeń kablowa wewnątrz umożliwiająca wprowadzanie kabli dołem lub górą. Prosta intuicyjna konfiguracja oprogramowania. Wskaźnik LED dla napięcia faz, obecności sygnału DMX, przegrzania. Do 6 wyjść analogowych 0-10V dostępnych do sterowania dowolnych urządzeń. Ciężar max 44 kg. Wymiary max 870x550x165mm. Możliwość pracy w środowisku o wilgotności do 95% i temperaturze w zakresie od 0 do 37°C. | szt. | 4 |
| 5 | Wykonanie instalacji przesyłu sygnału sterującego w systemie DMX, zawiera w sobie kompletne okablowanie, niezbędne oprzyrządowanie sieciowe. | kpl | 1 |
| 6 | Wykonanie kompletnej instalacji zasilającej systemu oświetlenia scenicznego dla 96 obwodów regulowanych, wraz z okablowaniem, korytami, szafami rozdzielającymi. Zawiera także kompletowanie, montaż urządzeń wraz z uruchomieniem systemu i przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników. Obwody winny być zakończone opatrzonymi w numer obwodu gniazdami Schuko 16A (numery na podstawie istniejącej instalacji) i rozmieszczone następująco: - na konstrukcji stałej z tyłu widowni (pod kabiną oświetlenia) – 4 obwody, - w kabinie oświetlenia – 2 obwody, - na bocznych galeriach widowni: na lewej – 6 obwodów, na prawej – 6 obwodów, - w plafonie widowni – 8 obwodów, - w plafonie proscenium – 11 obwodów, - lewa wieża portalowa – 5 obwodów, - prawa wieża portalowa – 5 obwodów, - most portalowy – 13 obwodów, - most oświetleniowy sceny – 6 obwodów, - most oświetleniowy sceny - kontrowy – 6 obwodów, - na bocznych galeriach sceny: na lewej – 3 obwody, na prawej – 3 obwody, - prawy boczny sztankiet oświetleniowy – 5 obwodów, - lewy boczny sztankiet oświetleniowy – 5 obwodów, - zascenie – 7 obwodów, - dla oświetlenia widowni – 1 obwód. Do gniazd znajdujących się na ruchomych sztankietach oświetleniowych i mostach obwody winny być doprowadzone za pośrednictwem miękkich pasów przewodowych obszywanych niepalną tkaniną brezentową. | kpl | 1 |